实验三  可综合时序逻辑电路实验

一．实验目的：

1． 掌握可综合Verilog语言进行时序逻辑设计的使用；

2． 学习测试模块的编写、综合和不同层次的仿真。

二．实验内容：

1．设计一款时钟上升沿触发的D寄存器,并编写testbench.

2．设计一款4bBit具有并行加载功能的移位寄存器,并编写testbench

3．设计一款4 bit带复位功能的计数器,并编写testbench和仿真波形,请包括以下测试点:电路是否能复位? 是否能按预期增加计数? 是否按预定溢出?

4．如何设计一个定时器,(如：时钟频率20M,定时为1秒)并编写testbench（在第3题的基础上完成）

5．串并转换器设计与仿真

三．实验步骤

1．建立工程文件，编写模块源码和测试模块,要求测试模块能对源文件进行比较全面的测试。

2．编译源码和测试模块，用测试模块对源文件进行测试，并综合仿真。得到波形图。

3．记录数据并完成实验报告。

4. 使用QuartusII软件的RTL viewer工具查看/确认所设计的电路。

四．实验报告

1．设计一款时钟上升沿触发的D寄存器,并编写testbench.

模块源码：module d_flip_flop(

input    wire    clk,

input    wire    rst,

input    wire    d,

output  reg    q

);

always @(posedge clk or negedge rst) begin

if (!rst) begin

q <= 1'b0;

end else begin

q <= d;

end

end

endmodule

测试模块：`timescale 1ns/1ps

module tb_d_flip_flop();

reg    clk_test;

reg    rst_test;

reg    d_test;

wire    q_test;

initial begin

clk_test = 1'b0;

rst_test = 1'b1;

d_test   = 1'b0;

end

initial begin

#20    {clk_test, d_test} = 2'b01;

#20    {clk_test, d_test} = 2'b11;

#20    {clk_test, d_test} = 2'b10;

#20    {clk_test, d_test} = 2'b00;

#20    rst_test = 1'b0;

end

d_flip_flop test(.clk(clk_test),

.rst(rst_test),

.d(d_test),

.q(q_test)

);

Endmodule

运行后可得到波形图以及RTL图形：

2．设计一款4bBit具有并行加载功能的移位寄存器,并编写testbench

模块源码：module shift_register_4bit_parallel(

input    wire    clk,

input    wire    rst_n,

input    wire    load,

input    wire    shift_en,

input    wire    serial_in,

input    wire    [3:0]    data_in,

output  reg    [3:0]    date_out,

output  wire   serial_out

);

reg    [3:0]    shift_reg;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

shift_reg <= 4'b0000;

end else if (load) begin

shift_reg <= data_in;

end else if (shift_en) begin

shift_reg <= {shift_reg[2:0], serial_in};

end

end

assign serial_out = shift_reg[3];

assign data_out = shift_reg;

endmodule

测试模块：`timescale 1ns/1ps

module shift_register_4bit_parallel(

input    wire    clk,

input    wire    rst_n,

input    wire    load,

input    wire    shift_en,

input    wire    serial_in,

input    wire    [3:0]    data_in,

output  reg    [3:0]    data_out,

output  wire   serial_out

);

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

data_out <= 4'b0000;

end else if (load) begin

data_out <= data_in;

end else if (shift_en) begin

data_out <= {data_out[2:0], serial_in};

end

end

assign serial_out = data_out[3];

endmodule

module tb_shift_register_4bit_parallel();

reg        clk_test;

reg        rst_n_test;

reg        load_test;

reg        shift_en_test;

reg        serial_in_test;

reg  [3:0] data_in_test;

wire [3:0] data_out_test;

wire       serial_out_test;

initial begin

clk_test = 1'b0;

end

always begin

#20 clk_test = ~clk_test;

end

initial begin

rst_n_test = 1'b1;

#5  rst_n_test = 1'b0;

#10 rst_n_test = 1'b1;

end

initial begin

load_test      = 1'b0;

shift_en_test  = 1'b1;

data_in_test   = 4'b0000;

end

initial begin

serial_in_test = 1'b0;

#10;

forever begin

serial_in_test = ~serial_in_test;

#55;

end

end

shift_register_4bit_parallel test(

.clk(clk_test),

.rst_n(rst_n_test),

.load(load_test),

.shift_en(shift_en_test),

.serial_in(serial_in_test),

.data_in(data_in_test),

.data_out(data_out_test),

.serial_out(serial_out_test)

);

Endmodule

运行后可得到波形图以及RTL图形：

3．设计一款4 bit带复位功能的计数器,并编写testbench和仿真波形,请包括以下测试点:电路是否能复位? 是否能按预期增加计数? 是否按预定溢出?

模块源码：module sync_counter_4bit (

input wire clk,

input wire rst_n,

output reg [3:0] count

);

always @(posedge clk) begin

if (!rst_n) begin

count <= 4'b0000;

end else begin

count <= count + 1'b1;

end

end

endmodule

测试模块：`timescale 1ns/1ps

module tb_sync_counter_4bit ();

reg clk_test;

reg rst_n_test;

wire [3:0] count_test;

initial begin

clk_test = 0;

end

initial begin

forever begin

#10 clk_test = ~clk_test;

end

end

initial begin

rst_n_test = 0;

#15 rst_n_test = 1;

#320 rst_n_test = 0;

#30 rst_n_test = 1;

end

sync_counter_4bit test(

.clk(clk_test),

.rst_n(rst_n_test),

.count(count_test)

);

Endmodule

运行后可得到波形图以及RTL图形：

4．如何设计一个定时器,(如：时钟频率20M,定时为1秒)并编写testbench（在第3题的基础上完成）

模块源码：module sync_counter_4bit (

input wire clk,

input wire rst_n,

output reg [3:0] count

);

always @(posedge clk) begin

if (!rst_n) begin

count <= 4'b0000;

end else begin

count <= count + 1'b1;

end

end

endmodule

module timer(

input wire clk,

input wire rst_n,

input wire [3:0] target,

output wire [3:0] count,

output wire match

);

assign match = (target == count)? 1 : 0;

sync_counter_4bit counter(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.count(count)

);

Endmodule

测试模块：`timescale 1ns/1ps

module tb_timer ();

reg clk_test;

reg rst_n_test;

reg [3:0] target_test;

wire [3:0] count_test;

wire match_test;

initial begin

clk_test = 0;

forever begin

#10 clk_test = ~clk_test;

end

end

initial begin

target_test = 4'b1111;

end

initial begin

rst_n_test = 0;

#15 rst_n_test = 1;

#320 rst_n_test = 0;

#30 rst_n_test = 1;

end

timer test(

.clk(clk_test),

.rst_n(rst_n_test),

.count(count_test),

.target(target_test),

.match(match_test)

);

Endmodule

运行后可得到波形图以及RTL图形：

5．串并转换器设计与仿真

模块源码：module sipo_8bit (

input clk,      // 时钟

input rst_n,

input s_in,     // 串行数据输入

output [7:0] p_out // 并行数据输出

);

reg [7:0] shift_reg;

assign p_out = shift_reg;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

shift_reg <= 8'h00;

end

else begin

shift_reg <= {s_in, shift_reg[7:1]};

end

end

endmodule

测试模块：`timescale 1ns/1ps

module sipo_8bit_tb;

reg clk;

reg rst_n;

reg s_in;

wire [7:0] p_out;

parameter CLK_PERIOD = 10; // 时钟周期 10ns

sipo_8bit DUT (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.s_in(s_in),

.p_out(p_out)

);

initial begin

clk = 0;

forever #(CLK_PERIOD/2) clk = ~clk; // 5ns 翻转一次，周期 10ns

end

initial begin

s_in = 0;

rst_n = 0;

# (CLK_PERIOD * 2); // 保持复位 2 个时钟周期

rst_n = 1;

#CLK_PERIOD; s_in = 0;

#CLK_PERIOD; s_in = 0;

#CLK_PERIOD; s_in = 1;

#CLK_PERIOD; s_in = 0;

#CLK_PERIOD; s_in = 1;

#CLK_PERIOD; s_in = 1;

#CLK_PERIOD; s_in = 0;

#CLK_PERIOD; s_in = 1;

# (CLK_PERIOD * 5);

$finish; // 结束仿真

end

endmodule

运行后可得到波形图以及RTL图形：

- QuartusII软件基本使用步骤

- 启动QuatusII软件如下:

2. 新建工程New project (注意工程名和设计文件的module名保持一致),选择和开发板一致的FPGA器件型号(本课程为EP4CE115F29C7)：

3.Add to project,将全部源文件添加到工程中：

4. Start Compilation ,编译源文件 (如有错误修改后,重新编译)

5. 使用Tool->RTL viewer工具查看电路图结构,是否和预期设计一致.

六．实验收获与心得

本次实验让我对Verilog HDL的可综合设计有了深入理解。我掌握了使用语法来描述 D 寄存器、移位寄存器、计数器和串并转换器等核心时序逻辑单元。通过定时器设计，我实践了模块化和层次化的设计方法，提高了代码的复用性。编写 Testbench 并观察波形图是验证时序逻辑的关键步骤，它直观地确认了电路的复位、计数溢出和数据移位等功能是否满足预期的时序要求。更重要的是，通过Quartus II的RTL Viewer工具，我将Verilog代码映射到了实际的硬件结构上，这帮助我理解了可综合代码必须能转换为实际的寄存器和组合逻辑。本次实验成功地将理论知识与EDA工具实践相结合，为后续的复杂数字系统设计打下了坚实的基础。